# ESP32-S3 空间感知型环境监测终端

## Phase 1 硬件验证复盘报告

- 项目名称：ESP32-S3 空间感知型环境监测终端

- 报告阶段：Phase 1 硬件验证

- 软件框架：ESP-IDF v5.2.7

- 目标芯片：ESP32-S3-WROOM-1-N16R8

- 完成状态：已验收通过

- 主线基准：d0e9cde

## 1. 阶段成果

Phase 1 完成了以下工作：

- SHT30 温湿度采集与 CRC 校验

- LD2410C UART 收帧、同步、校验与字段解析

- ST7789 初始化、五色显示和背光验证

- 100ms 周期采集任务与静态环形缓冲区

- 三模块联合运行和长时间稳定性测试

- ESP-IDF 构建、烧录和日志监控

关键接线：

| 模块 | 接口 | ESP32-S3 引脚 |
| --- | --- | --- |
| SHT30 | I2C | SCL=GPIO1，SDA=GPIO4 |
| ST7789 | SPI | SCK=GPIO12，MOSI=GPIO11，DC=GPIO5，RST=GPIO6，CS=GPIO38，BLK=GPIO2 |
| LD2410C | UART1 | TX=GPIO17，RX=GPIO18，VCC=5VIN |

雷达 TX 接 ESP32 GPIO18，雷达 RX 接 ESP32 GPIO17。UART 必须交叉连接。

## 2. 开发中遇到的问题

### 2.1 PowerShell 找不到 idf.py

现象：终端提示无法将 idf.py 识别为 cmdlet。

原因：PowerShell 没有加载 ESP-IDF 环境变量，工具链路径不在 PATH 中。

解决：使用以下命令加载环境后执行 idf.py：

cmd.exe /k "call D:\esp\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.2.7\export.bat"

经验：构建失败前先确认 ESP-IDF 环境已加载。

### 2.2 雷达 TX/RX 接反

现象：UART 持续超时，无法获得有效雷达帧。

原因：代码宏从 ESP32 端命名，初次容易误解成雷达端引脚：

#define LD2410C_PIN_TX  17  // ESP32 TX，对端接雷达 RX
#define LD2410C_PIN_RX  18  // ESP32 RX，对端接雷达 TX

正确接线：雷达 TX 接 ESP32 GPIO18，雷达 RX 接 ESP32 GPIO17。

经验：引脚宏注释应同时标明本端和对端方向。

### 2.3 UART 字节流失步

现象：偶发非法帧，距离或能量字段超出合理范围。

原因：UART 是连续字节流，重启或缓冲区积压时可能从帧中间开始读取。

解决：驱动采用逐字节搜索帧头 F4 F3 F2 F1 的状态机，配合校验帧尾、长度、类型、数据区标志和能量范围，共八层联合判断。

经验：串行协议不能只依赖固定偏移，必须处理帧同步、超时和字段合法性。

### 2.4 杜邦线环境下 LCD 花屏

现象：LCD 初始化成功，但出现乱色或局部异常。

原因：杜邦线阻抗不连续，过长时产生信号反射和串扰。

解决：SPI 配置为 SPI_DEVICE_HALFDUPLEX，降低 GPIO 驱动能力，线长控制在 10cm 以内，最终在 20MHz 稳定通过五色显示和长时间运行测试。

经验：日志中的初始化成功不能代替肉眼显示验收。

### 2.5 雷达能量 100 被误认为检测到人

现象：近距离摆手时运动和静止能量均显示 100，两个距离字段不同。

原因：energy=100 是回波强度等级上限，不是识别置信度。运动通道和静止通道相互独立，同一目标可能同时触发两个通道，各自取能量最强的距离门。

结论：LD2410C 可以检测运动和微动目标，但不能直接识别人或障碍物，后续需要 TFLM 多模态模型进一步分类。

### 2.6 Git 推送被本机代理阻断

现象：Failed to connect to 127.0.0.1 port 7890。

原因：Git 全局配置指向本机代理端口，但代理软件未运行。

解决：启动代理后正常推送，或单次绕过：

git -c http.proxy= -c https.proxy= push origin main

经验：先检查 git config –show-origin –get-regexp proxy，不要直接删除全局配置。

## 3. 面试常见问题

### 3.1 项目一句话介绍

使用 ESP32-S3 和 ESP-IDF 开发空间感知型环境监测终端，集成 SHT30 温湿度传感器、ST7789 SPI 显示屏和 LD2410C 24GHz 毫米波雷达。Phase 1 完成了三路外设的硬件链路验证、协议解析和联合稳定运行。

### 3.2 雷达驱动最难的部分是什么？

难点是 UART 没有消息边界，重启后可能从帧中间开始读取。解决思路是用状态机逐字节搜索帧头，找到后读取剩余 19 字节，再依次校验帧尾、数据长度、帧类型、数据区标志、目标状态和能量范围，最后按小端序提取距离和能量。八层校验缺一不可，否则随机字节流中偶然出现的帧头魔数会造成误解析。

### 3.3 为什么需要多层帧校验？

只匹配四字节帧头仍存在误判概率，通信干扰也可能破坏帧内容。多层校验可以发现失步、截断、错误类型和字段越界，并将错误分类为超时、非法响应或其他错误，方便定位物理链路和协议问题。

### 3.4 如何处理 ESP32-S3 多核共享数据？

采集任务（Core 1）写入融合样本，主循环（Core 0）读取最新样本，存在真实物理并行。使用 portMUX_TYPE 自旋锁配合 taskENTER_CRITICAL / taskEXIT_CRITICAL 保护结构体复制、写指针推进和有效标志更新三个操作。选自旋锁而非 Mutex 的原因是临界区只有几微秒，Mutex 调度开销更大且不能在中断中使用。临界区内严格不放日志、I2C/UART 或延时。

### 3.5 如何证明驱动不是只成功运行了一次？

系统维护运行统计，包括 SHT30 的 ok/fail/consecutive_failures 以及 LD2410C 的 ok/timeout/invalid/other/consecutive_failures。验收标准是 ok 持续增加，所有错误计数保持为 0，连续运行数分钟无异常。最终验收日志：

SHT30   ok=152 fail=0 consecutive=0
LD2410C ok=152 timeout=0 invalid=0 other=0 consecutive=0

### 3.6 LD2410C 能区分人和障碍物吗？

不能直接区分。它输出距离、运动能量、静止/微动能量和目标状态，根据回波幅度变化和微动特征判断目标是否存在，但不输出目标类别。人体和障碍物的根本区别在于人有呼吸微动和行为运动。后续计划引入 TFLM 模型，以温度、湿度、雷达距离和能量的六维输入做联合推理。

### 3.7 为什么使用静态内存而不是 malloc()？

本项目禁止在业务缓冲区中使用 malloc() 和 free()。静态分配可以在编译期确定内存布局，避免运行时堆碎片和不可预测的分配失败。UART 帧缓冲区、SHT30 读取缓冲区、环形缓冲区和 FreeRTOS 任务资源均采用静态分配，也便于分析栈深度和内存使用上限。对于 LVGL，使用其内部静态内存池，并要求显示 Draw Buffer 全局静态分配。

### 3.8 SHT30 为什么需要 CRC 校验，具体如何实现？

SHT30 返回 6 字节：温度原始数据 2 字节加 1 字节 CRC，湿度原始数据 2 字节加 1 字节 CRC。驱动分别对温度和湿度的两个原始数据字节执行 CRC-8 计算，使用多项式 0x31 和初始值 0xFF，再与传感器返回的 CRC 字节比较。两组都通过后才进行温湿度换算；任意一组失败就丢弃本次样本并记录读取失败。CRC 用于检测传输中的数据损坏，但不具备加密、身份认证或纠错能力。

## 4. 验收证据

初始化成功：

sht30:   initialized (SDA=GPIO4, SCL=GPIO1, 400000 Hz)
ld2410c: initialized (TX=GPIO17, RX=GPIO18, 256000 baud)
st7789:  initialized (240x320, SPI 20 MHz, HALFDUPLEX)

硬件自检通过：

Round 1 SHT30 OK:   T=30.82 C, RH=62.82 %
Round 1 LD2410C OK: has=1 state=3 move=63 cm energy=100 static=30 cm energy=100
========== HARDWARE SELF TEST PASS ==========

连续稳定运行：

SHT30   ok=152 fail=0 consecutive=0
LD2410C ok=152 timeout=0 invalid=0 other=0 consecutive=0

## 5. 最终结论

Phase 1 已通过验收：三个外设分别工作正常，并能在 100ms 采集任务下联合稳定运行；LCD 已通过肉眼检查；雷达通信与协议解析无超时和非法帧；长时间稳定性测试无异常。